Інформація

 лабораторії   КП «Вінницяоблводоканал» 

  щодо якості джерела водопостачання річки Південний Буг в районі водозабору 

   за  жовтень     2017 р.

	№

п/п
	Показник
	Фактичні показники

(min - max)

	1
	Запах, бали 
	2/3

	2
	Смак та присмак, бали
	-

	3
	Кольоровість, градуси
	80 - 90

	4
	Каламутність, мг/дм3  
	10,11 — 20,74

	5
	Водневий показник (рН), од. рН
	8,07 — 8,41

	6
	Залізо загальне, мг/дм3
	0,096

	7
	Загальна жорсткість, моль/м3
	4,6 — 5,6

	8
	Марганець, мг/дм3
	0,1

	9
	Сульфати, мг/дм3
	56,70

	10
	Сухий залишок, мг/дм3
	329 - 387

	11
	Хлориди, мг/дм3
	28 - 32

	12
	Нітрати, мг/дм3
	0,68 — 1,34

	13
	Амоній, мг/дм3
	0,19 — 0,44

	14
	Нітрити, мг/дм3
	0,018 — 0,12

	15
	Мідь, мг/дм3
	< 0,02

	16
	Поліфосфати, мг/дм3
	0,64

	17
	Цинк, мг/дм3
	< 0,005

	18
	Алюміній, мг/дм3
	< 0,04

	19
	Кадмій, мг/дм3
	< 0,001

	20
	Миш,як, мг/дм3
	< 0,01

	21
	Молібден, мг/дм3
	< 0,0025

	22
	Ртуть, мг/дм3
	< 0,0005

	23
	Свинець, мг/дм3
	< 0,0005

	24
	Хром, мг/дм3
	< 0,05

	25
	Нікель, мг/дм3
	< 0,01

	26
	АПАР, мг/дм3
	0,01

	27
	Фториди, мг/дм3
	0,19

	28
	Нафтопродукти, мг/дм3
	0,023

	29
	Натрій, мг/дм3
	16,46

	30
	Кремній, мг/дм3
	3,26

	31
	Кобальт, мг/дм3
	<0,05

	32
	Селен, мг/дм3
	<0,0005

	33
	Сурма, мг/дм3
	<0,0005

	34
	Стронцій, мг/дм3
	<0,01

	35
	Мікробне число, КУО/ см3
	2,1 *102   - 9,9 * 102

	36
	Коліфаги, БУО/дм3
	0 - 700

	37
	Фітопланктон, кл/см3
	82500 - 128750

	38
	Індекс БГКП, КУО/ дм3
	9300 - 46000

	39
	Температура, оС
	7 - 11

	40
	Загальна лужність, мг. екв/дм3
	3,7 — 4,7

	41
	БСК5, мгО2/дм3
	4,0 — 6,08

	42
	Розчинений кисень, мгО2/дм3
	6,24 – 10,72

	43
	Окислювальність перманганатна, мгО2/дм3
	12,72 – 16,5

	44
	Тригалогенметани (сума: хлороформ + бромоформ+дибромхлорметан+бромдихлорметан), мкг/дм3
	відсутні

	45
	Хлороформ, мкг/дм3
	відсутній

	46
	1,2 - дихлоретан, мкг/дм3
	відсутній

	47
	Дибромхлорметан, мкг/дм3
	відсутній

	48
	Трихлоретилен та тетрахлоретилен (сума), мкг/дм3
	відсутні


Інформація надана КП «Вінницяоблводоканал» 

